Техническое описание домовладения

| Документы | Тип документа |
| --- | --- |
| Земельный участок | Градостроительный план земельного участка |
|  | Сводный план инженерных сетей участка |
|  | Кадастровый паспорт участка |
|  | Свидетельство о праве собственности на земельный участок |
| Дом | Разрешение на строительство дома |
|  | Договор подряда на строительство дома |
|  | Проект (архитектурно-строительная часть) |
|  | Экспертиза состояния строительных конструкций |
|  | Постановление о присвоении почтового адреса |
|  | Технический паспорт дома (БТИ) |
|  | Кадастровый паспорт дома (БТИ) |
|  | Гарантийный сертификат качества на дом |
|  | Свидетельство о праве собственности на дом |
| Техническое оборудование и материалы | Паспорта на оборудование инженерных систем ( электричество, СКС, счетчик, котельное оборудование Viessmann) |
|  | Акты испытания систем котельного оборудования |
|  | Сертификаты на стройматериалы дома |
|  | Протокол измерений сопротивлений заземляющих устройств |
|  | Однолинейная схема электроснабжения |
|  | Теплотехнический расчет |
|  | Проект топочной (котельной) |
| Энергоснабжение и эксплуатация | Договор на предоставление коммунальных услуг |
|  | Договор на поставку газа |
|  | Договор на предоставление телекоммуникационных услуг |

| Конструкция дома | Описание конструкции дома |
| --- | --- |
| Фундамент | Монолитная ж\б плита, с устройством гидроизоляции фундамента |
| Цоколь | Отделка - Гранит (за исключением ступеней и цоколя террас) |
| Террасы уличные | Фундамент ленточный, монолитный, ж\б примыкает к конструкции дома |
| Межэтажне перекрытия | Плиты перекрытия (ЖБИ) с фрагментальным монолитом и техническими отверстиями для прокладки инженерных сетей. Высота потолков 1-ый, 2-ой этажи - 3,5 м |
| Конструкция пола | Стяжка пола: первого и второго этажа не выполняется |
| Стены несущие наружные | Кирпичный керамический блок Porotherm 38 М-100 Wienerberger - 380мм |
|  | Утеплитель пенополистирол Penoplex - 30 мм, с гидро- и пароизоляцией |
|  | Облицовочный кирпич ручной формовки «NELISSEN» (Бельгия) |
|  | Карнизы - пенополистирол |
| Стены несущие внутренние | Кирпичный керамический блок Porotherm 38 М-100 Wienerberger - 380 мм |
| Шахты и тех каналы техканалы | Шахта для камина и вентиляции |
| Окна, двери балконные | Профиль - PROPLEX (пластик). Стеклопакет - двухкамерный |
| Гаражные ворота | Подъемноскладчатые секционные ворота с калиткой, без электропривода |
| Двери фасадные | Двери металлические утепленные. Внешняя часть двери с деревянной обшивкой |
| Лестница межэтажная | Временная деревянная |
| Кровля | Тип крыш - многоскатная с уклоном не более 25 градусов |
|  | Гибкая черепица Tegola . Подкарнизная часть - алюминий. Водостоки металлические |
| Забор | Монолитный ж\б фундамент с деревянным ограждением высотой 2,1 м. Ворота, калитка распашные с подведенным электропитанием, без электропривода |
| Участок | Участок имеет предварительную планировку |
| Дорога | Строительство дороги в строительной готовности без покрытия до входной группы и въезда в гараж. Асфальтовое покрытие до границы участка |
| Сети | Внешние сети |
| Газоснабжение, отопление | Строительство подводящего газопровода среднего давления, установка ДРП, цокольный ввод в помещение котельной, пуск газа |
|  | Установка котла Viessmann: мощность котла соответствует теплотехническому расчету |
| Электроснабжение | Кабельный ввод в дом 3-х фазного питающего кабеля. Заземление |
|  | Установка электрического щита с группой автоматов согласно выделенной мощности 20 кВ, УЗО, электросчетчик. Напряжение сети 220В |
|  | Временное освещение 1-го и 2-го этажей |
| Водоснабжение | Строительство цокольного ввода в периметр дома до узла учета воды |
|  | Установка счетчика для сбора данных по водопользованию |
| Канализация ХБ | Строительство цокольного ввода в периметр дома и дополнительно в помещение гаража. Доведение сети канализаций до учета в доме |
| Связь | Ввод в дом ВОК (волоконно- оптический кабель) |
|  | Установка конвертора для диспетчеризации инженерных сетей |
| Ливневая канализация | Предоставляется возможность подключения в поселковые сети |